Lab9 实验报告

高鸣驹 2019K8009907015

- 实验任务

- 实验路由器，可以处理ARP请求和应答，进行ARP缓存管理，IP地址查找和IP数据包的转发，以及ICMP数据包的发送。

- 手动构造一个包含多个路由器节点的网络，并且进行连通性测试和路径测试。

- 实验设计

- ARP请求和应答

我们在处理ARP请求和应答包的时候，主要是组包，我们以请求包为例进行分析：

图1：ARP包格式

我们的Src Ether addr可以从当前端口的配置信息得到，目标的MAC地址在不知道的时候填上全1，协议号按照上表填写0x8086即可：

图2：ARP包的Ether Header填写

接下来我们填写ARP Header的内容，这里的Sender Proto Addr和Target Proto Addr为发送方和接收方的IP地址，Target HW Addr不清楚的情况下设为全0：

图3：ARP包的ARP Header部分的填写

Reply包的格式和Request包的格式基本一样，	但是在Reply包中，这个包的目标的MAC地址我们是知道的，所以对应字段要填写上对应的MAC地址，而不能是全0或者全1。

- ARPCache的管理

每个表项里存有IP地址和MAC地址的映射，同时还有这个表项是否有效的valid位，与这个表项加入的时间added。

- 查找IP地址对应的MAC地址

这个比较直观，我们遍历所有表项，如果有表项的IP和我们要查询的IP相等并且表项有效，我们就找到了对应的MAC地址：

图4：查询IP地址对应的MAC地址

- 缓存查不到相应条目而等待ARP应答的数据包

我们的数据包查不到IP地址对应的MAC地址时，要挂到ARPCache的一个等待队列里，直到我们收到这个IP地址对应的MAC地址，再释放这个包。具体等待队列的结构如下：

图5：等待队列的结构

首先我们先寻找我们这个要挂载的这个包寻找的IP是否已经存在，如果存在，我们直接挂在这个IP的链表上：

图6：直接挂到现有IP的等待队列里

如果没有，我们首先要创建对应的一个这个IP对应的arp_seq链表项，再把数据包挂到这个链表项的等待队列上。挂载完后，我们发出arp请求查询对应的mac地址：

图7：创建新的arp_seq然后挂载数据包

- 插入IP -> MAC地址映射

我们插入映射时，需要找一个地方插入，如果有空闲表项（valid=0），我们插入这个空闲表项，如果没有我们随机替换一个。所以我们首先需要遍历整个表寻找空闲表项，找不到再随机替换：

图8：找到插入位置并插入

之后，我们需要释放所有的pending packets，因为我们已经查到了他们所需要的MAC地址：

图9：释放所有的pending packets

- 清理表项和包缓存

这个主要有两部分，第一部分是清楚存在时间过长的表项，第二部分是清除请求次数过多的pending packets。

首先我们记录下现在的时间，和表项加入的时间对比，如果表项的存在时间超过了最大时间，则删除表项，即置valid = 0：

图10：清除过期表项

接下来我们遍历所有的arp_seq，看他们发arp请求包的次数，如果没超过最大限制则继续发请求包，如果超过了，我们清除这个arp_seq下面挂载的所有pending packets，然后回复icmp数据包，回复目的地不可达：

图11：清除请求次数过多的pending packets

- ICMP数据包发送

icmp数据包的格式如下：

图12：icmp的数据包格式

我们首先确定ICMP数据包的长度，当收到ping包时，我们的长度和ping包是一样的，但是其它的，我们的rest of icmp header要拷贝收到的IP数据包的头部和随后的8字节：

图13：icmp包长度的确定

确定长度后，我们开始填充各部分的内容，Ethernet Header我们只需要填充type就可以，其他字段在发送时会自动填上，IP字段需要我们查找本端口的ip地址，然后调用ip_init_hdr函数进行ip字段的填充，最后的icmp的type和code直接填即可：

图14：icmp包部分字段的填充

接下来就是rest of icmp header的拷贝，具体的拷贝内容开始已经提过，逻辑如下:

图15：rest of icmp header的填充

最后发送这个数据包。

- IP地址查找与数据包的转发

我们首先完成转发ip数据包的操作，首先我们需要进行最长的前缀匹配，即遍历路由表，找到对应的路由器表项且mask位数最多，然后进行转发。

图26：最长前缀匹配

在得到对应的路由器表项后，我们看它的网关地址，如果为0，说明数据包已经到达了目的主机，这时我们下一跳地址设为目的地址，否则为查到的路由器表项的网关地址：

图27：路由器转发的逻辑

我们收到ip数据包，也要对数据包进行解析，这就需要handle_ip_packet函数。

首先我们先看目的地址和目前的iface的addr是不是一样，如果一样说明这是ICMP echo请求，我们返回相应的reply即可：

图28：ICMP ECHO数据包的处理

第二部分我们在路由表查找下一跳ip地址，如果查不到，说明我们无法到达，返回icmp unreachable异常：

图29：ICMP_DEST_UNREACH的处理

第三部分我们处理是否超时：

图30：超时的处理

最后一部分，我们处理ip数据包的转发：

图31：ip数据包的转发

- 实验过程

- 路由器功能的测试

我们在h1上ping h2, h3：

图32：在h1上ping h2, h3的结果

我们可以看出，可以ping通。

我们ping 10.0.3.11：

图33：在h1 Ping 10.0.3.11的结果

我们可以看出，这里符合预期结果：Destination Host Unreachables

我们接着ping 10.0.4.1：

图34：在h1 ping 10.0.4.1

符合预期：Destination Net Unreachable.

- 连通性和路径测试

我们的结构如下图所示：

图35：拓扑结构

我们进行连通性测试：

图36：h1 ping h2

图37：h2 ping h1

我们可知，连通性测试通过。

我们的traceout测试：

图38：h2 ping h1的traceroute测试

我们可以看出经过的路径是正确的，从r1-r2-r3-r4-h2:

图39：r1-r4的地址